通用自定义设备接入平台

面向任意厂商、任意硬件、任意主流协议的发现、适配、安全控制与状态同步技术白皮书

| 文档属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 定位 | 通用技术架构与实施规范，不绑定某个品牌、型号或单一项目 |
| 目标 | 让新设备通过适配器、桥接器或标准协议接入统一控制平面 |
| 核心原则 | 真实发现、能力声明、最小权限、可验证状态、失败不伪造成功 |
| 适用范围 | 家庭物联网、楼宇控制、实验室、工厂边缘网关和移动端控制台 |

# 1. 先明确：什么叫“任何设备都能接入”

“任何设备”不是无条件猜测未知协议，而是平台提供统一的设备契约、协议适配器和开发套件。只要设备满足下列任一条件，就可以纳入同一套控制模型：设备公开标准协议；设备提供可调用的厂商 API；设备可以通过串口、GPIO、RS-485、CAN 或无线桥接器访问；厂商愿意提供驱动或设备描述文件。

平台绝不把未联网、未认证、未声明能力的设备显示成已接入，也不把一个设备的能力臆测成另一个设备的能力。无法验证时状态必须是“未发现 / 离线 / 未认证 / 能力未知”，而不是成功。

| 设备条件 | 平台处理 | 是否可以控制 |
| --- | --- | --- |
| 标准协议可发现且状态接口可读 | 自动识别协议、读取能力、生成候选设备 | 通过安全策略和用户确认后可控制 |
| 厂商 API 可访问但无标准发现 | 用户输入或扫描得到地址，使用厂商适配器 | 适配器声明哪些动作可用后控制 |
| 只有串口 / GPIO / RS-485 | 接入边缘桥接器，由桥接器转换为统一协议 | 桥接器在线且动作有回读时可控制 |
| 设备未联网或协议未知 | 记录扫描失败原因，不创建假设备 | 不可控制 |

# 2. 总体架构：发现层、能力层、执行层分离

建议采用六层架构。每层只承担一种责任，避免把厂商细节写进前端页面或 AI 提示词。

| 层 | 职责 | 关键输出 |
| --- | --- | --- |
| 设备与网络层 | Wi-Fi、以太网、BLE、Zigbee、Thread、RS-485、CAN、串口等真实连接 | 端点、链路质量、在线心跳 |
| 发现与配网层 | 扫描、配对、二维码、用户输入、厂商云或本地目录 | 设备候选、认证材料、发现证据 |
| 协议适配层 | 把 HTTP、MQTT、Matter、Modbus 等转换成统一调用 | Adapter、连接会话、错误码 |
| 能力模型层 | 描述开关、温度、亮度、锁、视频、能源等属性和动作 | 能力声明、参数约束、事件类型 |
| 控制与状态层 | 命令幂等、重试、回读、期望状态与实际状态对账 | 命令结果、状态快照、事件流 |
| 应用与智能层 | 前端、自动化、AI、日志、审计和第三方接口 | 统一设备卡片、计划和告警 |

设备 -> 发现证据 -> Adapter -> Capability -> Command -> 回读状态
                         \-> Event / Audit / Context / UI

前端只依赖 Capability 和状态快照；自动化只依赖事件和动作；协议差异全部封装在 Adapter 内。这是实现可扩展性的关键。

# 3. 设备发现：不是固定动画，而是可验证的多策略探测

## 3.1 局域网发现策略

| 发现方式 | 适合设备 | 验证动作 |
| --- | --- | --- |
| mDNS / DNS-SD | 局域网服务、打印机、摄像头、开发板 | 读取服务类型、TXT 能力、设备 ID，再请求健康接口 |
| SSDP / UPnP | 家电、媒体设备、路由器 | 解析 LOCATION，校验设备描述和序列号 |
| Matter / Thread | 新一代智能家居设备 | 配对码、证书链、Fabric 归属和集群能力读取 |
| 厂商局域网目录 | 没有标准广播的厂商设备 | 通过主控或用户提供的目录地址读取真实在线设备 |
| 定向地址探测 | 用户已知 IP、域名或端口 | 只探测允许的地址和端口，读取协议握手和状态 |

## 3.2 非局域网和物理总线发现

BLE：扫描广播 UUID，连接后读取 GATT 服务、特征值、加密状态和设备序列号。

Zigbee / Thread / Z-Wave：通过协调器获取节点、端点、Cluster 或 Command Class，再映射能力。

RS-485 / Modbus：先识别总线配置，再按允许的站号范围读取设备标识和寄存器，不做无限枚举。

串口 / CAN / GPIO：由受控边缘桥接器提供设备描述和读回接口，主控不直接猜帧格式。

## 3.3 发现结果的真实性证据

| 证据 | 用途 | 缺失时 |
| --- | --- | --- |
| 在线握手成功 | 证明地址和协议入口可达 | 标记未发现或离线 |
| 设备唯一标识 | 防止重复注册和冒充 | 只能保留候选，不可正式注册 |
| 能力描述或读回状态 | 证明动作确实由设备支持 | 能力为未知，不允许自动执行 |
| 认证 / 配对结果 | 证明控制权限属于主控 | 只读或拒绝控制 |

# 4. 统一能力模型：让不同设备变成同一种可理解对象

不要用设备名称猜功能。每个设备必须发布一份能力描述，包含属性、动作、事件、参数范围、单位、读写权限和回读方式。一个空调可以同时有 power、mode、temperature、fan_speed；一个门锁可以有 locked、open、alarm 和 unlock 动作。

{
  "device_id": "vendor-serial-001",
  "identity": {"vendor": "示例厂商", "model": "X1", "serial": "..."},
  "transport": {"protocol": "mqtt", "endpoint": "内部保存", "security": "mTLS"},
  "properties": [
    {"name": "temperature", "type": "number", "unit": "°C", "read": true},
    {"name": "power", "type": "boolean", "read": true, "write": true}
  ],
  "actions": [
    {"name": "set_power", "params": {"on": "boolean"}, "idempotent": true}
  ],
  "events": ["state_changed", "fault"]
}

| 能力字段 | 必须说明 |
| --- | --- |
| property | 当前值、数据类型、单位、精度、读写权限、更新时间 |
| action | 动作名、必选参数、范围、幂等性、超时、回读要求 |
| event | 事件名称、来源、时间戳、去重键、严重级别 |
| fault | 错误码、可恢复性、重试建议、用户可见文案 |

# 5. 协议适配器：一次实现，所有页面和智能能力复用

## 5.1 适配器生命周期

声明 adapter_id、支持的协议、设备类型过滤器和版本范围。

执行 discover / identify，返回真实设备身份和发现证据。

执行 describe，返回能力模型；未知能力不进入可执行列表。

创建安全连接会话，保存令牌引用而不是把密钥写进设备记录。

实现 read_state、invoke、subscribe_events 和 close。

报告健康状态、延迟、重试次数和最后一次成功回读时间。

## 5.2 适配器最小接口

class DeviceAdapter:
    adapter_id = "vendor_protocol_v1"

    def discover(self, scope): ...
    def identify(self, candidate): ...
    def describe(self, identity): ...
    def connect(self, identity, secret_ref): ...
    def read_state(self, session, device): ...
    def invoke(self, session, device, action, params, request_id): ...
    def subscribe_events(self, session, device, callback): ...
    def close(self, session): ...

适配器必须是可测试、可超时、可取消的插件。它不能直接修改数据库、UI 或 AI 对话；所有结果通过统一事件和状态接口返回。

# 6. 主流协议适配矩阵

| 协议 / 总线 | 连接模型 | 典型能力 | 安全与适配重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| HTTPS / REST | 请求-响应 | 灯、空调、摄像头、网关 | TLS、证书校验、签名、超时、幂等键 |
| MQTT | 发布-订阅 | 传感器、开关、状态事件 | TLS、客户端证书、主题 ACL、消息去重 |
| WebSocket | 长连接双向事件 | 实时状态、报警、面板 | 握手认证、心跳、断线重连、帧完整性 |
| CoAP / DTLS | 低功耗资源模型 | 电池传感器、照明 | 资源白名单、重放保护、确认消息 |
| Matter | 标准集群与 Fabric | 照明、插座、门锁、环境 | 配对码、证书、Fabric 权限、Cluster 映射 |
| Modbus TCP / RTU | 寄存器读写 | 电表、空调、工业设备 | 站号白名单、寄存器 schema、CRC、写入保护 |
| BLE GATT | 短距服务特征 | 穿戴、锁、传感器 | 配对、特征权限、连接超时、重连 |
| Zigbee / Thread / Z-Wave | 协调器节点 | 低功耗家居设备 | 网络密钥、节点权限、端点和 Cluster 版本 |
| RS-485 / CAN / GPIO | 物理总线或边缘桥接 | 继电器、工业传感器 | 总线隔离、帧校验、速率、驱动白名单 |

协议越多，越需要统一的能力模型和错误语义。增加协议不等于把所有端口暴露给前端；协议网关应按设备、动作和网络范围建立最小权限。

# 7. 安全设计：接入任意设备，但不能放大风险

| 安全层 | 实施要求 |
| --- | --- |
| 边界 | 仅允许用户选择的网络范围、设备类型和端口；拒绝公网任意探测和开放式端口扫描 |
| 身份 | 设备唯一 ID、证书 / 配对码 / 令牌引用；防止重复注册和设备冒充 |
| 传输 | 优先 TLS / DTLS / 安全总线；旧 HTTP 只限隔离内网并配合签名、时间戳和重放保护 |
| 授权 | 按设备、动作、用户、自动化来源建立 ACL；开锁、写寄存器、固件升级单独授权 |
| 密钥 | 密钥进入安全存储或系统密钥环，数据库和前端只保存 secret_ref，不记录明文 |
| 执行 | 参数 schema 校验、速率限制、幂等键、超时、熔断和审计日志 |
| 供应链 | 适配器签名、版本锁定、沙箱权限、依赖扫描和回滚包 |

安全边界必须优先于“自动接入”。如果设备的协议无法认证或无法验证状态，应当允许只读观察或明确拒绝，而不是为了演示而伪造在线和成功。

# 8. 状态同步：解决“按钮变了但设备没变”

## 8.1 期望状态与实际上报状态

控制请求只代表“主控发出了意图”，不能直接当成设备已经完成。系统应保存 desired_state、reported_state、request_id、device_timestamp 和 confirmed_at。只有回读或设备事件确认后，UI 才显示完成。

## 8.2 可靠执行流程

生成全局唯一 request_id 和幂等键，检查动作参数。

写入命令日志，状态标记为 pending。

通过适配器发送动作，带上超时、认证和重试策略。

读取设备回执或主动回读状态，校验值、时间戳和设备 ID。

一致则标记 confirmed；不一致则标记 mismatch / failed，并显示具体原因。

离线时进入队列或明确拒绝，恢复上线后按策略重新对账，不重复执行非幂等动作。

| 状态 | 含义 | 前端表现 |
| --- | --- | --- |
| pending | 命令已发出，等待设备确认 | 显示处理中，不假装开关已完成 |
| confirmed | 回读与期望一致 | 显示目标状态和完成时间 |
| mismatch | 设备返回与目标不一致 | 显示实际值、原因和重试入口 |
| offline | 设备或链路不可达 | 显示离线，不允许危险动作 |

# 9. 自动化、AI 与自定义设备的边界

智能层只能从能力模型中选择动作，不能绕过适配器直接拼接厂商命令。AI 负责理解意图、排序候选、解释原因和提出计划；执行器负责权限、参数校验、并发、回读和安全策略。

只读信息可以自动汇总；开锁、门禁、燃气、电源总闸、固件升级等高风险动作必须走独立授权策略。

自动化规则以事件、阈值、时间窗和设备能力为条件，不以设备昵称或模糊字符串直接执行。

每次自动动作都写入原因、输入状态、命令、回读结果、失败原因和策略版本，便于评价和回滚。

新增设备未声明的能力不会被 AI 猜测；用户可以先使用只读模式，再逐项开放写入能力。

# 10. 插件清单与设备注册示例

{
  "adapter_id": "acme.modbus.v2",
  "version": "2.1.0",
  "match": {"protocol": "modbus_rtu", "vendor": "ACME", "model": ["X1", "X2"]},
  "transport": {"baudrate": 9600, "parity": "N", "stop_bits": 1},
  "capabilities": [
    {"name": "power", "type": "boolean", "read_register": 1, "write_register": 1},
    {"name": "temperature", "type": "number", "unit": "°C", "scale": 0.1, "read_register": 10}
  ],
  "permissions": ["read_state", "write_power"],
  "health": {"heartbeat_seconds": 30, "read_timeout_ms": 800}
}

清单由适配器作者提供，主控在安装前验证签名、版本、权限和能力 schema。设备注册时只写入身份、能力、连接引用和策略，不把厂商密钥复制到手机端。

# 11. 端到端实施流程

为目标设备选择连接方式：标准协议、厂商 API、边缘桥接或物理总线。

编写设备描述文件，列出身份字段、属性、动作、事件、错误码和安全要求。

实现 Adapter，并用离线模拟器、真实设备和异常链路分别测试。

将 Adapter 安装到协议网关，限制它能访问的地址、端口、文件和系统调用。

执行发现与身份认证，保留发现证据；失败时返回可解释原因。

读取能力模型，生成统一设备卡片和 API；未知能力保持禁用。

进行一次只读状态同步，再开放低风险写入动作。

按 desired / reported 状态模型接入自动化、AI、日志和移动端。

完成断网、重启、重复命令、设备替换、权限撤销和回滚验收。

# 12. 测试与验收矩阵

| 测试项 | 验收标准 |
| --- | --- |
| 离线发现 | 设备断电或不可达时不出现在已接入列表，无假成功 |
| 身份唯一性 | 同一设备重复扫描不会重复注册，替换设备不会继承旧密钥 |
| 能力准确性 | 页面只显示适配器声明并通过读回验证的动作 |
| 控制闭环 | 命令、回执、回读、超时和错误均有 request_id 关联 |
| 协议安全 | 认证失败、证书错误、重放、越权和公网地址均被拒绝 |
| 断网恢复 | 恢复后自动重新对账，非幂等命令不会重复执行 |
| 并发控制 | 多个来源同时操作时有版本或锁策略，最终状态可解释 |
| 审计追踪 | 可按设备、用户、适配器、时间和 request_id 查询完整记录 |
| 回滚 | 适配器或设备描述升级失败可恢复旧版本，不破坏现有设备 |

# 13. 运营、升级和扩展建议

适配器版本与设备描述版本分离管理，支持灰度发布和按设备回滚。

为每种协议维护连接池、心跳、限流、断线重连和指标：成功率、延迟、离线时长、回读一致率。

建立厂商适配器认证流程：协议文档、抓包样例、异常码、最小权限和现场验收记录缺一不可。

把设备能力目录作为长期资产，前端、自动化和 AI 都从目录读取，不复制一份私有别名表。

当设备协议发生变化时，优先升级 Adapter，不改业务层和页面；这是控制平台可持续演进的核心。

# 14. 结论

一个真正可扩展的自定义设备平台，不是把几个设备类型写在页面上，而是建立“真实发现 + 身份认证 + 能力描述 + 协议适配 + 状态闭环 + 安全审计”的完整工程链路。这样接入灯、空调、门锁、摄像头、传感器、工业仪表或自研开发板时，新增的是设备描述和适配器，核心控制平面、前端组件、日志和智能能力都可以复用。

最终判断标准只有一个：设备在线时能被证明、能力能被读取、命令能被执行、结果能被回读；设备不在线或不可信时，系统必须诚实地报告失败。